GPS协议测试 读全部数据

[17:15:40.815]发→◇4E 57 00 13 00 00 00 00 06 03 00 00 00 00 00 00 68 00 00 01 29 □

[17:15:40.908]收←◆4E 57 01 0B 00 00 00 00 06 00 0179 3C 01 0E F9 02 0E F8 03 0F 01 04 0F 03 05 0F 02 06 0F 05 07 0F 02 08 0F 05 09 0E FB 0A 0E C8 0B 0E CB 0C 0E 9A 0D 0E C5 0E 0E C6 0F 0E CB 10 0E C1 11 0E CD 12 0E CB 13 0E BC 14 0E C2 80 00 1B 81 00 1E 82 00 1E 83 1D BC 84 27 10 85 47 86 02 87 00 01 89 00 00 00 00 8A 00 14 8B 00 00 8C 00 0B 8E 20 D0 8F 15 E0 90 10 68 91 10 36 92 00 04 93 0A F0 94 0B 54 95 00 04 96 01 2C 97 00 28 98 00 04 99 00 14 9A 00 04 9B 10 36 9C 00 64 9D 00 9E 00 64 9F 00 50 A0 00 50 A1 00 46 A2 00 14 A3 00 64 A4 00 64 A5 FF EC A6 FF F6 A7 FF EC A8 FF F6 A9 14 AA 00 00 00 28 AB 00 AC 00 AD 03 E8 AE 01 AF 01 B0 00 0A B1 14 B2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B3 01 B4 36 30 33 30 30 30 30 31 B5 32 30 30 34 B6 00 00 00 01 B7 4E 57 5F 31 5F 30 5F 30 5F 32 30 30 34 32 38 00 00 00 00 68 00 00 49 23

数据解析

0x79地址

79 3C 01 0E F9 02 0E F8 03 0F 01 04 0F 03 05 0F 02 06 0F 05 07 0F 02 08 0F 05 09 0E FB 0A 0E C8 0B 0E CB 0C 0E 9A 0D 0E C5 0E 0E C6 0F 0E CB 10 0E C1 11 0E CD 12 0E CB 13 0E BC 14 0E C2

3C：长度 60                                        正常

0x80地址

80 00 1B                    功率管温度 1B-27°      正常

0x81地址

81 00 1E                    均衡板温度 1E-30°       正常

0x82地址

82 00 1E                    电芯温度   1E-30°       正常

0x83地址

83 1D BC                    电池总电压  76.12       正常

0x84地址

84 27 10                    电流数据    10000空闲  正常

0x85地址

85 47                      SOC     71%             正常

0x86地址

86 02                     传感器数量 2              正常

0x87地址

87 00 01                  电池使用循环次数  1        正常

0x89地址

89 00 00 00 00             电池循环总容量     正常

0x8A地址

8A 00 14                 电池总串数 20      正常

0x8B地址

8B 00 00                 无报警信息           正常

0x8C

8C 00 0B                 充放电MOS管打开   正常

0x8E

8E 20 D0              总电压过压保护 84.00V 正常

0x8F

8F 15 E0              总电压欠压保护 56.00V 正常

0x90

90 10 68              单体过压保护电压 4200mV 正常

0x91

91 10 36              单体过压恢复电压 4150Mv 正常

0x92

92 00 04              单体过压保护延时 4秒 正常

0x93

93 0A F0              单体欠压保护电压 2800MV 正常

0x94

94 0B 54              单体欠压恢复电压 2900MV 正常

0x95

95 00 04              单体欠压保护延时 4秒  正常

0x96

96 01 2C             电芯压差保护值  300MV 正常

0x97

97 00 28              放电过流保护值  40A   正常

0x98

98 00 04               放电过流延时 4秒   正常

0x99

99 00 14              充电过流保护值 20A  正常

0x9A

9A 00 04              充电过流延时 4秒  正常

0x9B

9B 10 36              均衡启动电压 4150MV 正常

0x9C

9C 00 64              均衡开启压差 100MV  正常

0x9d

9D 00              均衡开关  关闭 正常

0x9E

9E 00 64              功率管温度保护值 100 正常

0x9F

9F 00 50             功率管温度恢复值 80 正常

0xA0

A0 00 50              均衡温度保护值 80 正常

0xA1

A1 00 46              均衡温度恢复值 70正常

0xA2

A2 00 14              电池温差保护值 20° 正常

0xA3

A3 00 64              电池充电高温保护值 100 正常

0xA4

A4 00 64             电池放电高温保护值 100 正常

0xA5

A5 FF EC             充电低温保护值 -20 正常

0xA6

A6 FF F6             充电低温保护恢复值 -10 正常

0xA7

A7 FF EC             放电低温保护值  -20 正常

0xA8

A8 FF F6             放电低温保护恢复值 -10 正常

0xA9

A9 14               电池串数设置  20 正常

0xAA

AA 00 00 00 28       电池容量设置  40AH 正常

0xAB

AB 00              充电MOS开关写控制位 0关闭 1开启 （触发）

0xAC

AC 00              放电MOS开关写控制位 0关闭 1开启   （触发）

0xAD

AD 03 E8           电流校准  1000MA  正常

0xAE

AE 01             保护板地址    默认 1

0xAF

AF 01             电池类型  默认 3元

0xB0

B0 00 0A          休眠等待时间  初始化 默认 10秒 正常

0xB1

B1 14          低容量报警值 20%  正常

0xB2

B2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 修改参数密码 默认0

0xB3

B3 01    专用充电器开关   默认1 正常

0xB4

B4 36 30 33 30 30 30 30 31  设备ID码 初始化 60300001 正常

0xB5

B5 32 30 30 34          出厂日期  2004正常

0xB6

00 00 00 01            系统工作时间 1分钟 正常

0xB7地址

B7 4E 57 5F 31 5F 30 5F 30 5F 32 30 30 34 32 38    版本号：NW_1_0_0_200428  正常